UNISINSIGHT N3000网络视频录像机

产品概述

UNISINSIGHT N3000是新华三技术有限公司联合重庆紫光华山智安科技有限公司针对全数字监控推出的网络视频录像机。

N3000产品集成音视频解码、数据传输、存储、智能分析等多种技术为一体，适用于各类室内外应用环境，有丰富的告警输入输出接口，能方便地满足各类室内外监控组网的需求。N3000既能够单机，也能够与视频监控管理平台统一组网，可满足各类视频监控灵活的组网应用需求。N3000系列NVR可广泛应用于交通、教育、医疗等领域的安全防范。

N3040-D8 网络视频录像机

N3160-D16 网络视频录像机

产品特点

支持泛智能、智能录像、智能回放等智能功能

支持告警录像、条件回放、多路同步回放等丰富的视频监控业务特性

支持通过ONVIF标准协议接入业界主流厂商IP摄像机

支持通过GB/T 28181实现与业务调度系统的互通

具有完善的音视频处理功能，支持H.264/H.265等主流图像压缩格式

支持IE与前端语音对讲

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能

具备前端统一管理，硬盘管理、用户管理等丰富的后台功能

产品规格

| 属性 | N3040-D8 | N3160-D16 |
| --- | --- | --- |
| 视频输入路数 | 40路 | 160路 |
| 实时浏览 | 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面 |  |
| 解码能力 | 16路1080P |  |
| 回放路数 | 16路 |  |
| 音频输入 | 1路，3.5mm |  |
| 视音频输出 | 支持2路VGA输出，2路HDMI输出 |  |
|  | 2路音频输出，1×BNC和1×3.5mm |  |
| 编码参数 | 录像分辨率支持8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  |
|  | 编码方式H.265/H.264自适应 |  |
| 硬盘功能 | 支持将硬盘属性设置为可读写、备份、冗余、只读 |  |
|  | 支持SMART硬盘检测技术 |  |
|  | 支持硬盘进行盘组划分、配额、自定义录像天数 |  |
|  | 支持阵列模式：JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 |  |
|  | 支持全局热备盘和阵列热备盘 |  |
|  | 支持阵列一键配置，支持阵列手动重建和热备盘自动重建 |  |
| 接口 | 2个HDMI+2个VGA视频输出，HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2非同源 |  |
|  | 8个SATA接口 | 16个SATA接口 |
|  | 1个Esata接口 |  |
|  | 2个100M/1000M以太网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 |  |
|  | 2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口 |  |
|  | 2个USB2.0，1个USB3.0 |  |
|  | 16路告警输入，4路告警输出 |  |
| 温度 | 运行环境温度：-10℃～55℃；存储环境温度：-30℃～70℃ |  |
| 湿度 | 运行环境湿度：10%～90%（非凝结），存储环境湿度：5%～95%（非凝结） |  |
| 电源 | AC100~240V，50/60HZ |  |
| 功率 | ≤80W | ≤100W |
| 主机重量 | ≤7Kg（不含硬盘） | ≤11Kg（不含硬盘） |
| 外形尺寸（H×W×D）mm | 89mm×440mm×458mm | 142.8mm×436.6mm×487.2mm |

产品后面板

UNISINSIGHT N3040-D8后面板接口

UNISINSIGHT N3160-D16后面板接口

客户服务热线                       网址

Copyright ©2018 重庆紫光华山智安科技有限公司保留一切权利

免责声明：虽然重庆紫光华山智安科技有限公司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此重庆紫光华山智安科技有限公司对本资料中的不准确不承担任何责任。

重庆紫光华山智安科技有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利

400-688-6363             http://www.unisinsight.com